claudiusmarius

GUIDE GENERATEUR BF

https://www.youtube.com/c/ClaudeDufourmont

https://github.com/claudiusmarius

Claude DUFOURMONT

04/09/2026

| Indice | Date | Observations |
| --- | --- | --- |
| 0 | 04/09/2026 | Création du document |

Contenu

Guide technique, réalisation, réglages et mise en service	2

1. Introduction	3

Documentation associée	3

2. Présentation générale du générateur	5

3. Générateur DDS et réglages	7

3.1 Principe du DDS	7

3.2 AD9833	7

3.3 Seeeduino XIAO	7

3.4 ATtiny85	7

3.5 Sélection des gammes de fréquence	8

3.6 Réglage fin de la fréquence	8

3.7 Sélection de la forme d'onde	8

3.8 Affichage OLED	9

3.9 Programmation et mise en service	9

4. Traitement du signal	10

4.1 Amplification	10

4.2 Décalages continus	10

4.3 Soustracteurs	10

4.4 Réglage de l'amplitude	10

4.5 Cas particulier du signal carré	11

5. Étage de sortie push-pull	12

5.1 Principe	12

5.2 Réglage	12

6. Alimentation 24 V	13

7. Alimentation symétrique à zéro virtuel	14

7.1 Principe	14

7.2 Particularité de conception : carte commune	14

8. Architecture mécanique et organisation des cartes	15

9. Mise en service et procédure de contrôle	16

Ordre recommandé	16

10. Erratums et corrections des PCB	17

11. Essais et résultats	18

12. Dépannage	19

Pas d'affichage OLED	19

Pas de signal DDS	19

Signal correct sur DDS mais incorrect après traitement	19

Signal correct avant le push-pull mais incorrect en sortie	19

13. Conclusion	20

## Guide technique, réalisation, réglages et mise en service

# 1. Introduction

Ce document décrit la conception, la réalisation, les réglages et la mise en service d'un générateur BF basé sur un circuit DDS AD9833.

L'objectif de ce projet est de réaliser progressivement un générateur de fonctions complet, en séparant les différentes fonctions électroniques sur plusieurs cartes.

Cette méthode permet de tester et de valider chaque sous-ensemble indépendamment avant son intégration dans l'appareil final.

Le générateur est organisé autour de plusieurs fonctions principales :

- génération numérique du signal ;

- sélection de la fréquence ;

- sélection de la forme d'onde ;

- affichage des paramètres ;

- traitement analogique du signal ;

- réglage de l'amplitude ;

- création des tensions de décalage ;

- amplification de puissance ;

- alimentation des différents étages.

Le projet est volontairement réalisé sous forme de blocs fonctionnels indépendants.

Cette architecture permet également de modifier ou de remplacer ultérieurement un étage sans remettre en cause l'ensemble du générateur.

### Documentation associée

Le projet complet est disponible dans le dépôt GitHub :

[LIEN À AJOUTER — dépôt GitHub principal du générateur BF]

Les différentes étapes de réalisation sont également présentées dans les vidéos de la chaîne YouTube

# 2. Présentation générale du générateur

Le générateur est constitué de plusieurs cartes électroniques.

L'architecture générale est la suivante :

Interface (face avant) :

Une plaquette pour générer le signal DDS

Potentiomètre Gamme

Potentiomètre forme d’onde

Bouton UP et DOWN pour la fréquence

Ecran OLED

Potentiomètre d’amplitude

Potentiomètre de gain

Potentiomètre de décalage d’offset

Douilles bananes pour la sortie du signal

Voyant présence tension

PCB DFTA266TER

C’est lui qui fournit le signal DDS grâce à l’AD9833 et le Seeeduino XIAO.

Il est équipé également d’ ATtiny85 pour permettre d’afficher le mode sélectionné

PCB DFTA266CINQUO :

Il est placé en « sandwich » juste au-dessus de la carte DDS.

C’est la plaquette de traitement du signal, elle apporte les décalages de mise en forme du signal et permet de gérer l’amplitude du signal et son offset vis-à-vis du zéro volt.

PCB DFTAPartie6  dans sa configuration PUSH PULL:

Dans sa configuration PUSH PULL il amplifie en courant le signal fourni par la carte de traitement du signal et intervient en contre réaction avec l’AOP de sortie de cette dernière

PCB DFTAPartie6  dans sa configuration DUAL SUPPLY

Il est alimenté à partir de mon alimentation polyvalente SMART TINY POWER SUPPLY (voir vidéo DFTA179)

Ici j’ai fait le choix d’une source 24 V, à partir de laquelle sont obtenues les différentes tensions + et -12V aux circuits numériques et analogiques.

# 3. Générateur DDS et réglages

## 3.1 Principe du DDS

Le générateur de fonctions utilise un circuit AD9833, qui constitue le cœur de la génération du signal.

Le DDS permet de programmer numériquement la fréquence et de sélectionner différentes formes d'onde.

L'AD9833 dispose notamment d'un accumulateur de phase de 28 bits et peut générer des signaux sinus, triangle ou carré. Sa fréquence de sortie est programmable par une interface série à trois fils.

## 3.2 AD9833

Dans ce projet, l'AD9833 est utilisé comme générateur de signal programmable.

La programmation est réalisée par le Seeeduino XIAO.

Les trois lignes de communication utilisées sont :

- SCLK ;

- SDATA ;

- FSYNC.

L'AD9833 est alimenté sous 3.3 V dans cette réalisation.

Le signal généré par le DDS est ensuite transmis à l'étage de traitement analogique.

## 3.3 Seeeduino XIAO

Le Seeeduino XIAO assure la gestion principale de la carte DDS.

Il réalise notamment :

- la programmation de l'AD9833 ;

- la lecture des potentiomètres ;

- la gestion des boutons UP et DOWN ;

- la gestion de l'affichage OLED ;

- la sélection de la fréquence ;

- la sélection de la forme d'onde.

- La fourniture de la tension de 3.3V

Le code correspondant est disponible dans le dépôt GitHub du projet.

## 3.4 ATtiny85

Un ATtiny85 est également présent sur la carte.

Il est utilisé pour assurer certaines fonctions de décodage (pilotage des LEDs SIN TRI et SQR ) et de commande qui seront également exploitées par les étages analogiques.

Cette séparation permet de conserver une architecture simple entre la gestion numérique du générateur et les fonctions particulières nécessaires au traitement du signal.

Le code correspondant est disponible dans le dépôt GitHub du projet.

## 3.5 Sélection des gammes de fréquence

Le premier potentiomètre permet de sélectionner la gamme de fréquence.

Les gammes retenues sont :

- 1 Hz ;

- 10 Hz ;

- 100 Hz ;

- 1 kHz ;

- 10 kHz ;

- 100 kHz.

Le potentiomètre ne règle donc pas directement la fréquence finale : il détermine principalement le domaine dans lequel les boutons UP et DOWN vont agir.

## 3.6 Réglage fin de la fréquence

Deux boutons-poussoirs permettent ensuite de modifier précisément la fréquence :

- UP : augmentation de la fréquence ;

- DOWN : diminution de la fréquence.

La fréquence résultante est affichée en temps réel sur l'écran OLED.

## 3.7 Sélection de la forme d'onde

Le deuxième potentiomètre permet de sélectionner la forme d'onde.

Les trois modes disponibles sont :

- SINE ;

- TRIANGLE ;

- SQUARE.

L'AD9833 permet directement cette sélection par sa programmation interne.

## 3.8 Affichage OLED

Un écran OLED à interface I²C permet d'afficher en temps réel :

- la fréquence programmée ;

- la forme d'onde sélectionnée.

L'écran peut éventuellement être remplacé par un modèle de dimensions différentes moyennant les adaptations nécessaires du programme.

## 3.9 Programmation et mise en service

Avant la première mise sous tension, programmer :

- le Seeeduino XIAO ;

- l'ATtiny85.

Pour la programmation de l'ATtiny85, le programmateur décrit dans la vidéo DFTA235 peut être utilisé :

DFTA235 Le MEILLEUR programmateur DIY pour ATtiny84 & 85 (schémas + GitHub inclus)

https://youtu.be/-_KMgezaRH0

# 4. Traitement du signal

Le signal fourni directement par l'AD9833 constitue le point de départ du traitement analogique.

Les différents modes ne présentent pas nécessairement le même niveau de sortie.

Dans la réalisation actuelle, le signal sinus et le signal triangle présentent une amplitude sensiblement inférieure à celle du signal carré.

Cette différence doit donc être prise en compte dans les étages analogiques suivants.

## 4.1 Amplification

Le premier objectif du traitement analogique est d'adapter le niveau fourni par le DDS aux besoins de l'étage de sortie.

Les gains sont déterminés par les rapports de résistances des amplificateurs opérationnels.

Les valeurs retenues sont indiquées dans les listes de composants

## 4.2 Décalages continus

Certains étages nécessitent l'introduction d'une tension continue de décalage.

Ces tensions sont générées à partir de potentiomètres et tamponnées par des amplificateurs opérationnels utilisés en suiveurs.

Une attention particulière doit être portée à la polarité de ces tensions.

## 4.3 Soustracteurs

Les amplificateurs opérationnels utilisés dans cette partie permettent notamment de réaliser les fonctions de soustraction nécessaires au recentrage du signal.

Le principe est d'ajouter ou de soustraire une tension continue au signal alternatif afin d'obtenir la position souhaitée par rapport au zéro volt.

## 4.4 Réglage de l'amplitude

Un réglage d'amplitude est prévu afin d'adapter le niveau du signal disponible en sortie du traitement analogique.

Le réglage doit être effectué en tenant compte :

- de la forme d'onde ;

- de la fréquence ;

- de la tension d'alimentation ;

- des limites d'excursion des amplificateurs opérationnels ;

- de la charge connectée en sortie.

## 4.5 Cas particulier du signal carré

Le signal carré fourni par l'AD9833 présente un niveau différent de ceux des signaux sinus et triangle.

Dans cette réalisation, son amplitude est donc automatiquement réduite avant l'étage de sortie.

Cette fonction est commandée par le port PB2 de l'ATtiny85.

Le signal de commande actionne un transistor bipolaire qui connecte une résistance supplémentaire au circuit d'amplitude.

Le choix d'un transistor bipolaire plutôt que d'un MOSFET a été conservé après essais pratiques sur breadboard.

Cette décision est un exemple de choix effectué à partir du comportement réel du montage et non uniquement de considérations théoriques.

# 5. Étage de sortie push-pull

L'étage de sortie constitue le dernier étage analogique avant la borne de sortie du générateur.

Son rôle est notamment d'assurer une capacité de courant supérieure à celle disponible directement en sortie des amplificateurs opérationnels utilisés dans les étages précédents.

## 5.1 Principe

L'étage utilise une paire complémentaire de transistors :

- BD139 ;

- BD140.

Ces transistors sont montés en configuration push-pull.

Cette configuration permet aux deux transistors de prendre en charge alternativement les alternances du signal.

Ces transistors sont montés sur dissipateurs individuels attention ils sont montés sans isolants, les dissipateurs ne doivent pas se toucher et ne doivent pas toucher la carcasse métallique.

## 5.2 Réglage

Le réglage de l'étage de sortie doit être effectué avec soin afin de rechercher un compromis entre :

- distorsion de croisement ;

- courant de repos ;

- échauffement ;

- amplitude disponible.

# 6. Alimentation 24 V

L'alimentation générale du générateur est basée sur une tension continue de 24 V.

Cette tension constitue la source commune permettant de distribuer l'énergie aux différentes cartes.

Le choix du 24 V permet notamment de disposer d'une réserve de tension suffisante pour les étages analogiques.

Une partie de cette tension est convertie en 5 V pour les circuits nécessitant cette alimentation.

# 7. Alimentation symétrique à zéro virtuel

L'étage analogique nécessite une alimentation symétrique afin de pouvoir traiter des signaux centrés autour de 0 V.

La solution retenue consiste à partir de l'alimentation 24 V et à créer deux tensions symétriques :

+12 V / 0 V / −12 V

Le zéro utilisé par les étages analogiques est un zéro virtuel.

## 7.1 Principe

Le 24 V est partagé afin d'obtenir une référence située approximativement au milieu de l'alimentation.

Cette référence est ensuite tamponnée afin de pouvoir fournir le courant nécessaire aux différents étages.

Le zéro virtuel ne doit donc pas être considéré comme une simple jonction résistive : sa stabilité et son impédance sont essentielles au bon fonctionnement du circuit analogique.

## 7.2 Particularité de conception : carte commune

Un point important de cette réalisation concerne les PCB utilisés pour :

- l'alimentation à zéro virtuel ;

- l'étage de sortie push-pull.

Basiquement, il s'agit du même PCB.

Le circuit imprimé a été conçu pour être suffisamment polyvalent afin de recevoir des composants et des réglages différents selon la fonction recherchée.

Cette méthode permet de limiter le nombre de PCB différents à concevoir et à fabriquer, tout en conservant des fonctions électroniques distinctes.

# 8. Architecture mécanique et organisation des cartes

Cette partie sera complétée lorsque l'ensemble des cartes sera définitivement installé dans le boîtier.

Elle décrira notamment :

- l'emplacement de chaque PCB ;

- L’alimentation 24V DC est montée sur la face arrière ;

- L’alimentation symétrique est montée sur la face inférieure, à gauche ;

- Le générateur DDS est monté au centre toujours sur la face inférieure

- Le Push PULL est monté à droite ;

# 9. Mise en service et procédure de contrôle

La mise en service doit être réalisée progressivement.

Il est recommandé de vérifier séparément chaque tension d'alimentation avant de connecter les différents étages.

### Ordre recommandé

- Vérifier l'absence de court-circuit hors tension.

- Vérifier l'alimentation 24 V.

- Vérifier les tensions +12 V et −12 V.

- Vérifier le 5 V.

- Mettre en service la carte DDS.

- Vérifier la sortie directe de l'AD9833.

- Vérifier les trois formes d'onde.

- Vérifier les différentes gammes de fréquence.

- Vérifier l'affichage OLED.

- Vérifier les boutons UP et DOWN.

- Connecter le traitement analogique.

- Vérifier les amplitudes et les décalages.

- Mettre en service l'étage push-pull.

- Vérifier la sortie finale.

# 10. Erratums et corrections des PCB

Cette section est volontairement séparée du reste de la documentation.

Certaines erreurs ont été découvertes après fabrication des PCB.

Elles ne remettent pas nécessairement en cause la réalisation des cartes, mais doivent être clairement documentées afin que toute personne réalisant le projet puisse effectuer les corrections nécessaires.

- Voir les 3 documents ERRATUM traitant leur solutionnement

[Les corrections devront être réalisées avant la première mise sous tension lorsque l'erreur concerne une alimentation ou une connexion susceptible d'endommager un composant.

# 11. Essais et résultats

Ultérieurement

# 12. Dépannage

Cette section regroupera les problèmes rencontrés pendant la mise au point.

Elle sera particulièrement utile pour distinguer une erreur de câblage d'un défaut de composant.

Exemples de symptômes à documenter :

### Pas d'affichage OLED

Vérifier :

- alimentation 3.3V  ;

- masse ;

- lignes I²C ;

- programmation du XIAO ;

- adresse I²C.

### Pas de signal DDS

Vérifier :

- alimentation de l'AD9833 ;

- connexion SCLK ;

- SDATA ;

- FSYNC ;

- programmation du XIAO ;

- présence du signal à la sortie DDS.

### Signal correct sur DDS mais incorrect après traitement

Vérifier :

- alimentations ±12 V ;

- AOP ;

- résistances ;

- tensions de décalage ;

- réglage d'amplitude ;

- commande du mode carré.

### Signal correct avant le push-pull mais incorrect en sortie

Vérifier :

- BD139 ;

- BD140 ;

- courant de repos ;

- polarisation ;

- résistances d'émetteur ; charge de sortie.

# 13. Conclusion

Ce générateur BF a été conçu selon une approche modulaire.

Chaque fonction importante est isolée sur une carte ou un sous-ensemble identifiable afin de faciliter :

- la mise au point ;

- les mesures ;

- la maintenance ;

- les modifications futures ;

- et la reproduction du projet.

La documentation complète, les schémas, les fichiers PCB et les programmes sont regroupés dans le dépôt GitHub du projet.

Les vidéos YouTube associées au projet permettent de compléter cette documentation en montrant les étapes de réalisation, les essais et le fonctionnement réel de l'appareil.