ERRATUM N°2

Erreur constatée :

Lorsque le PCB est utilisé pour la fonction DUAL SUPPLY, l’entrée moins de U1 aurait du être raccordée directement au GND c’est-à-dire au point d’intersection de R3 et R4

PCB concerné :

DFTA266Partie6

Conséquences :

Fonction inopérante

Matériels impliqués :

U1 ( AOP LT1006)

Correction :

Couper la liaison entre l’entrée moins de U1 (2) et sa sortie (6)

Couper la liaison entre l’entrée moins de U1 (2) et la résistance R11

Relier la sortie (6) à la résistance R11

Relier l’entrée moins de U1 à l’intersection de R3 et R4 qui est la masse virtuelle