ERRATUM N°3

Erreur constatée :

Lorsque le PCB est utilisé pour la fonction DUAL SUPPLY,  mais aussi pour la fonction PUSH PULL, une erreur d’inattention m’a fait inverser bas et collecteur de Q1, cette erreur est donc répercutée sur le PCB.

Pour la fonction PUSH PULL uniquement et pour des raisons de commodité relier la pin 1 de J3 au GND. ATTENTION : pas au point commun de R3 et R4 mais bien au GND c’est-à-dire à la pin 1 de J2.

PCB concerné :

DFTA266Partie6

Conséquences :

Fonction inopérante

Matériels impliqués :

Q1

Correction :

Couper les pistes de l’émetteur et du collecteur de Q1 et les croiser

Couper la liaison entre l’entrée moins de U1 (2) et la résistance R11

Relier la sortie (6) à la résistance R11

Relier l’entrée moins de U1 à l’intersection de R3 et R4 qui est la masse virtuelle